|  | Silesian University of Technology Faculty of Automatic Control, Electronics and Computer Science Department of Graphics, Computer Vision and Digital Systems |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok akademicki | Rodzaj studiów*: | Przedmiot: | Grupa | Sekcja |
| 2024/2025 | SSI | SMiW | 2 | 2 |
| Termin: (dzień, godzina) | Środa 9.45 – 11.15 | Prowadzący: | MP |  |
| Imię: Nazwisko: Email: | Szymon Mamok sm312359@student.polsl.pl |  |  |  |
| Karta projektu |  |  |  |  |
| Temat projektu: Smart piłka |  |  |  |  |
| Główne założenia projektu: - Pomiar przyśpieszenia liniowego i kątowego - Łączność bezprzewodowa do wymiany informacji z telefonem |  |  |  |  |

# Wybór komponentów

### Akcelerometr

Pomiar przyśpieszenia liniowego

Wymagania:

- Pomiar przyśpieszenia liniowego do 400g

- Łączność SPI

- Wymagane ODR – 1000 Hz

Rozważane komponenty:

|  | H3LIS331DL | ADXL 373 |
| --- | --- | --- |
| Skala pomiarowa | 100/200/400g | 400g |
| ODR | 0,5 Hz - 1 kHz | 160 Hz - 2560 Hz |
| Zakres temp. | -40 to +85 | −40°C to +105°C |
| Zasilanie | 2.16 V to 3.6 V | 1.6 V to 3.5 V |
| Tryb oszczędny | 7 μA | 19 μA |
| Wytrzymałość na uderzenia | 10000g | 10000g |
| Rozdzielczość danych wyjściowych | 12 bit | 12 bit |
| Współczynnik skali | 195 mg/LSB | 200 mg/LSB |
| Interfejsy |  |  |
| I2C | 400 kHz | 3,4 MHz |
| SPI | 10 MHz | 10 MHz |
| Cena: |  |  |
| Evaluation board | 18 $ | 36 $ |
| Chip | 11 $ | 18 $ |

Wybór: H3LIS331DL

### Uzasadnienie

Akcelerometr H3LIS331DL spełnia wszystkie wymagania i cechuje się niższym poborem prądu w trybie oszczędnym.

## Żyroskop

Pomiar przyśpieszenia kątowego

| Cecha / Parametr | IAM-20380HT | L3G4200D |
| --- | --- | --- |
| Wybieralny zakres pełnej skali (FSR) | ±250,±500,±1000,±2000 dps | ±250/±500/±2000 dps |
| Rozdzielczość ADC/Wyjście | 16-bitowe przetworniki ADC; 16-bitowe dane wyjściowe | 16-bitowe dane wyjściowe (dla kąta obrotu) |
| Maksymalna częstotliwość danych (ODR) | 8000 Hz | 800 Hz |
| Pobór prądu (Tryb Normalny/Pomiarowy) | 2.6 mA | 6.1 mA |
| Pobór prądu (Tryb uśpienia/niskiej mocy) | 6 μA | 5 μA |
| Pamięć FIFO | 4096 bajtów | 32-slotowa (na każdą z trzech osi) |
| Interfejs komunikacyjny (Cyfrowy) | I²C (do 400 kHz Fast Mode) i SPI (do 8 MHz) | I²C (do 400 kHz Fast Mode) i SPI (do 10 MHz) |
| I2C | 400 kHz | 400 kHz |
| SPI | 8 MHz | 10 Mhz |
| Odporność na wstrząsy | 10,000 g | 10,000 g |
| Zakres temperatury pracy | −40∘C do +105∘C | −40∘C do +85∘C |
| Cena | 10 $ | 5 $ |

Wybór: L3G4200D

### Uzasadnienie

Żyroskop L3G4200D łączy w sobie odpowiedni zakres pomiarowy ±2000°/s, niski pobór energii (~7 mA). IAM-20380HT posiada większą Maksymalna częstotliwość pomiaru danych, lecz w naszym zastosowaniu nie będzie to potrzebne.

## Mikroprocesor

Wymagania:

- Łączność bezprzewodowa wifi lub bluetooth

- Niski pobór mocy

|  | Esp 32-WROOM-32EU | STM32WBA55CG |
| --- | --- | --- |
| Procesor | Xtensa® dual-core 32-bit LX6 microprocessor | Arm Cortex-M33 |
| Częstotliwość | 240 MHz | 100 MHz |
| Flash | 4 | 1 MB |
| RAM | 520 kB | 256 kB |
| Łączność |  |  |
| Wifi | 802.11b/g/n (do 150 Mbps) | brak |
| Bluetooth | Bluetooth V4.2 BR/EDR i Bluetooth LE | Bluetooth LE 6.0 |
| Wyjścia GPIO | 30 | 35 |
| Interfejsy | 3x UART, 3x SPI, 2x I2C (2x I2S) | 2x SPI/I²S/SAI/3x UART//2x I2C |
| Zużycie energii |  |  |
| Niski pobór mocy | 5 µA | 0.9 µA |
| Aktywna praca – średni pobór | 20 mA | 3,5 mA |

Wybór: ESP32-WROOM

### Uzasadnienie

ESP32‑WROOM posiada wbudowany moduł Wi-Fi oraz Bluetooth Classic i BLE, co umożliwia bezpośrednią komunikację z telefonem lub innymi urządzeniami mobilnymi. Wybór ESP32 jest obarczony większym poborem energii w trybie aktywnej pracy. Pomimo to w STM32 zastosowaniu zewnętrznych modułów komunikacji bezprzewodowej korzyści w oszczędności energii byłyby nieznaczne, a pociągałoby za sobą komplikacje układu.

## Zasilanie

Układ zasilanie, które umożliwi zasilenie mikrokontrolera z akumulatora oraz pozwoli naładować akumulator.

MP2636

- Napięcie ładowania (VIN): od 4,5 V do 6 V

- Napięcie trybu Boost (VOUT): 5 V

- Napięcie obsługiwanych akumulatorów: 4,2 V (3,7 V bateria litowa pełna 4,2 V)

- Maksymalny prąd ładowania: 2,5 A

- Maksymalny prąd dla trybu Boost: 2,5 A

- Częstotliwość przełączania: 600 KHz

- Wydajność trybu ładowania: do 90%

- Wydajność trybu Boost: do 90%

- Ochrona przeciw przeładowaniu

## Akumulator

Akumulator Li-Pol 1580mAh 3,7V

|  | Pobó prądu [mA] | Napięcie [V] | Moc [W] |
| --- | --- | --- | --- |
| ESP32-WROOM | 50 | 3,3 | 0,165 |
| H3LIS331DL | 0,65 | 3,3 | 2,145 |
| L3G4200D | 7 | 3,3 | 23,1 |

PAll=165+2,1+23=190 mW

Moc pobierana z 5 V
Regulator liniowy w ESP- straty ok. 30%

P5V= PAll0,7=1900,7=271 mW

Moc pobierana z baterii
Przetwornica step-up = 10 %

Pbat=P5V0,9=2710,9=301 mW

Prąd pobierany z baterii

Ibat= PbatUbat= 0,3013,7=0,08 A=80 mA

Czas pracy

t= CbatIbat=1580 mAh87 mA≈18 h

Schemat połączenia czujników